型机总体结构设计

本实验要实现一个简单的CPU，并且在此CPU的基础上，继续构建一个简单的模计算机。CPU由运算器 (ALU)、微程序控制器(MC)、通用寄存器(R0)，指令寄存器(IR)、程序计数器(PC) 和地址寄存器(AR) 组成。这个CPU在写入相应的微指令后，就具备了执行机器指令的功能。但是机器指令一般存放在主存当中，CPU必须和主存挂接后，才有实际的意义,所以还需要在该CPU的基础上增加一个主存和基本的输入输出部件，以构成一个简单的模型计算机。

系统的程序计数器 (PC) 和地址寄存器（AR) 集成在一片CPLD芯片中。CLR连接至CON单元的总清零端CLR，按下CLR按钮，将使PC清零，LDPC和T3相与后作为计数器的计数时钟，当LOAD为低时，计数时钟到来后将CPU内总线上的数据打入PC。

1.数据格式

本次实验模型机采用定点补码表示法表示数据，字长为8位，8位全用来表示数据（最高位不表示符号），数值表示范围是：0≤X≤28−1。

2.数据通路框图

3.总体结构设计

硬件总体结构包括基本功能部件和数据通路。基本功能部件包括运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备。这些部件的动作控制信号由微指令控制器根据微指令产生，由机器指令构成的程序存放在存储器中，每条机器指令对应的微程序存储在微指令存储器中。总线类型分为：数据总线、地址总线、控制总线。在连接电路时脱离不了这三大类型的信号（数据信号、地址信号、控制信号）。

基本功能部件：

1.运算器

运算器由运算逻辑单元、数据暂存器、通用寄存器组成。ALU、ALU_G和74299组成运算逻辑单元，其中ALU是由4个4位的74LS181串联成16位的运算器，ALUG是ALU-G实现用于控制ALU的运算结果的输出，74299用74LS299实现用于对ALU的运算结果进行移位运算;数据暂存器由DR1和DR2组成，DR1和DR2都是用74LS273实现，它们用于存储运算器进行运算的两个操作数；通用寄存器由R0、R1、R2和R3组成，R0、R1、R2和R3都是用74LS374实现，它们用作目的寄存器和源寄存器。

2.控制器

控制器由微程序控制器、指令寄存器、地址寄存器和程序计数器组成。微程序控制器里面存放了指令系统对应的全部微程序，微程序控制器是由微控制存储器和3个138译码器实现（A138、B138和P138)，用于产生控制信号来控制各个组件的工作状态；指令寄存器表示为IR，指令寄存器由一个74LS273实现，用于存放当前正在执行的指令；地址寄存器表示为AR，地址寄存器由一个74LS273实现，在读取或者写入存储器时用于指明要读取或写入的地址：程序计数器由PC_G和PC组成，其中PC是由八位二进制同步计数器实现，用于产生程序指针pc的下一个值，PC_G由PC-G实现，用于存储程序的程序指针pc的值。

3.存储器

存储器使用静态存储器6116实现，用来存储程序和数据。

4.数据总线

数据总线用于连接运算器、存储器、输入输出等模块。

5.输入输出

输入输出类似于键盘和显示器。

6.时序产生器

T1、T2、T3和T4等控制信号都是由时序产生器产生。时序产生器一个周期中产生四个脉冲信号T1~T4,这四个脉冲信号用于控制组件的执行顺序，组件在这些信号的控制下有序的执行，一个周期中完成一条微指令的执行。

4.指令集规划

本次实验设计的模型机指令字长度为8位。实验教程中需要实现的全部指令有三类，包括运算类指令、控制转移类指令和数据传送类指令。

其中运算类指令包含三种运算，算术运算、逻辑运算和移位运算，设计有 6 条运算类指令，分别为：ADD、AND、INC、SUB、OR、RR，所有运算类指令都为单字节，寻址方式采用寄存器直接寻址。控制转移类指令有3条 HLT、JMP、BZC，用以控制程序的分支和转移，其中 HLT为单字节指令，JMP 和 BZC 为双字节指令。数据传送类指令有 IN、OUT、MOV、LDI、LAD、STA 共 6 条，用以完成寄存器和寄存器、寄存器和I/O、寄存器和存储器之间的数据交换，除MOV 指令为单字节指令外，其余均为双字节指令。

4.1指令格式

所有单字节指令（ADD、AND、INC、SUB、OR、RR、HLT 和 MOV）格式如下：

| 7-4 | 3-2 | 1-0 |
| --- | --- | --- |
| OP | RS | RD |

其中，OP为操作码，RS 为源寄存器，RD 为目的寄存器，并规定：

| RS/RD | 寄存器 |
| --- | --- |
| 00 | R0 |
| 01 | R1 |
| 10 | R2 |
| 11 | R3 |

IN 和 OUT 的指令格式为：

| 7-4(1) | 3-2(1) | 1-0(1) | 7-0(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| OP | RS | RD | P |

OP为操作码，RS为源寄存器，RD 为目的寄存器，P 为 I/O 端口号，占用一个字节。

I/O地址使用地址总线的高两位进行译码，I/O地址空间被分为四个区，如下表：

| A7 A6 | 选定 | 地址空间 |
| --- | --- | --- |
| 00 | IOY0 | 00-3F |
| 01 | IOY1 | 40-7F |
| 10 | IOY2 | 80-BF |
| 11 | IOY3 | C0-FF |

4.2操作数寻址方式

教程中模型机设计的寻址方式有，分别为立即、直接、间接、变址和相对寻址。LDI 指令为立即寻址，LAD、STA、JMP 和 BZC 指令均具备直接、间接、变址和相对寻址能力。

LDI 的指令格式如下，第一字节同前一样，第二字节为立即数。

| 7-4（1） | 3-2（1） | 1-0（1） | 7-0（2） |
| --- | --- | --- | --- |
| OP | RS | RD | data |

LAD、STA、JMP 和 BZC 指令格式如下：

| 7-4（1） | 3-2（1） | 1-0（1） | 7-0（2） |
| --- | --- | --- | --- |
| OP | M | RD | D |

其中M为寻址模式,R2作为变址寄存器。

| 寻址模式M | 有效地址E | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 00 | E=D | 直接寻址 |
| 01 | E=（D） | 间接寻址 |
| 10 | E=（R2）+D | R2变址寻址 |
| 11 | E=PC+D | 相对寻址 |

4.3指令系统

| 助记符号 | 指令格式 | 指令功能 |
| --- | --- | --- |
| MOV RD,RS ADD RD,RS SUB RD,RS AND RD,RS OR RD,RS RR RD,RS INC RD | 0100; RS; RD. 0000; RS; RD. 1000; RS; RD. 0001; RS; RD. 1001; RS; RD. 1010; RS; RD. 0111; **; RD. | RS → RD RD + RS → RD RD - RS → RD RD∧RS → RD RD∨RS → RD RS右环移 → RD RD + 1 → RD |
| LAD M D,RD STA M D,RS JMP M D BZC M D | 1100; M; RD; D. 1101; M; RD; D. 1110; M; **; D. 1111; M; **; D. | E → RD RD → E E → PC 当FC或FZ = 1时, E → PC |
| IN RD,P OUT P,RS | 0010; **; RD; P. 0011; RS; **; P. | - → RD RS → [P] |
| LDI RD,D | 0110; **; RD; D. | D → RD |
| HALT | 0101; **; **. | 停机 |

4.4新添加的指令

在实现了实验教程中基本的15条指令的基础上，我们新添加了3条运算类指令RL（循环左移）、XNOR（同或）和XOR（异或），指令格式与上文单字节指令格式相同。

| 7-4 | 3-2 | 1-0 |
| --- | --- | --- |
| OP | RS | RD |

把他们放入指令系统，代替原本的RR、AND和OR。

| 助记符号 | 指令格式 | 指令功能 |
| --- | --- | --- |
| MOV RD,RS ADD RD,RS SUB RD,RS XNOR RD,RS XOR RD,RS RL RD,RS INC RD | 0100; RS; RD. 0000; RS; RD. 1000; RS; RD. 0001; RS; RD. 1001; RS; RD. 1010; RS; RD. 0111; **; RD. | RS → RD RD + RS → RD RD - RS → RD RD⊙RS → RD RD⊕RS → RD RS左环移 → RD RD + 1 → RD |
| LAD M D,RD STA M D,RS JMP M D BZC M D | 1100; M; RD; D. 1101; M; RD; D. 1110; M; **; D. 1111; M; **; D. | E → RD RD → E E → PC 当FC或FZ = 1时, E → PC |
| IN RD,P OUT P,RS | 0010; **; RD; P. 0011; RS; **; P. | - → RD RS → [P] |
| LDI RD,D | 0110; **; RD; D. | D → RD |
| HALT | 0101; **; **. | 停机 |

4.5新添加的寻址方式

在实验的基础上新增两种寻址方式，即基址寻址和寄存器间接寻址。

其中M为寻址模式，将R2作为基址寄存器。

| 寻址模式M | 有效地址E | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 00 | E=D | 直接寻址 |
| 01 | E=（R1） | 寄存器间接寻址 |
| 10 | E=（R2）+D | R2基址寻址 |
| 11 | E=PC+D | 相对寻址 |