1. 请说明模型机的设计过程。

1首先要在CPU的基础上，设计1个复杂模型计算机，明确所需要的元器件及它们的结构、功能、操作方式和互联方式。

2设计指令系统，指明要实现哪些指令和寻址方式。给出详细的指令格式和寻址模式。

3根据电路明确微指令格式

4根据设计的机器指令系统，设计微程序流程图及确定微地址

5将每条微指令代码化，译成二进制代码表

6将二进制代码表转换为联机操作时的十六进制格式文件，形成指令微程序

2. 请说明该模型机在功能上由哪几部分组成。

运算器、控制器、存储器、输入输出设备、地址总线、数据总线、控制总线、程序计数器、地址寄存器、指令寄存器。

3. 请说明模型机运算器的功能。

包括算术运算、逻辑运算和移位运算功能

算术运算：加（ADD），减（SUB）

逻辑运算：与（AND），或（OR），异或（XOR）

移位运算：循环左移（LR），循环右移（RR），不循环左移（LL），不循环右移（RL）

4. 请说明寄存器读写译码逻辑。

模型机中用到四个通用寄存器 R3、R2、R1、R0，对寄存器的选择是通过机器指令的特定位I[3]I[2]I[1]I[0]给出寄存器编号，对寄存器的读写是通过微指令中的->BUS字段和BUS->字段。

寄存器译码使用三个74LS139进行译码，

写：第一个74LS139由I[3]I[2]决定目标寄存器RA选择哪个寄存器，I[3]I[2]=00则LDR0有效,01则LDR1有效,10则LDR2有效,11则LDR3有效。LDRi微命令就是要将数据存入哪个目的寄存器。

读：第二个和第三个74LS139负责完成读取哪个寄存器的数据。当RA_BUS低有效时，由I[3]I[2]决定选择哪个寄存器作为目标寄存器的数据并进行读取，当RB_BUS低有效时，由I[1]I[0]决定选择哪个寄存器作为源寄存器的数据并进行读取。

5. 寄存器读写控制信号是如何产生的。

微指令执行时

写： BUS→字段为001时，产生写入通用寄存器的信号LDR，LDR使74LS139有效，通过I[3]I[2]译码产生对某个寄存器的写信号，BUS->字段为110时，产生写入暂存寄存器的信号LDD,LDD使74LS194有效，当LDD低有效，SHT_EN或RA_BUS低有效且T2为高电平时，则DA_BUS为高电平，产生暂存器A的脉冲；当LDD低有效，MEM_OE或RB_BUS低有效且T2为高电平时，则DB_BUS为高电平，产生暂存器B的脉冲。BUS→字段为100时，产生LDAR信号使地址寄存器能够写入，为010时，产生LDIR信号使指令寄存器能够写入。

读：→BUS字段为001时，产生读取寄存器的信号RA_BUS，RA_BUS使74LS139有效，通过I[3]I[2]译码选择某个寄存器作为目标寄存器并读取其中的数据，→BUS字段为101时，则产生读取寄存器的信号RB_BUS, 通过I[1]I[0]译码选择某个寄存器作为目标寄存器并读取其中的数据。→BUS字段为100时，产生PC_BUS信号使74LS244有效，读取PC的数据到总线上。

6. 说明内存及 IO 设备的读写信号如何形成。

内存和IO设备的读信号分别由微指令->BUS字段产生的MEM_OE和IO_R形成，写信号则由BUS->字段产生的RAM_WE和IO_W形成，对于内存，内存由RAM和ROM组成，当MEM_OE低电平时，ROM和RAM为读状态，当RAM_WE为低电平且T2为高电平时，RAM为写状态。对于IO设备，由PORRT0、PORT1、PORT2、PORT3组成，机器指令的I1I0两位负责选择使用哪一个IO设备进行输入和输出，当I1I0为00且IO_R低电平时，PORT0负责输出。当I1I0为00且IO_W低电平且T2为高电平时，PORT0负责输入。

- 模型机的程序计数器 PC 是用什么器件实现的，如何操作。

- 74LS163

- 在程序开始执行前，将程序指令序列的起始地址，即程序的第一条指令所在的内存单元地址送入PC，CPU  按照 PC的指示从内存读取第一条指令（取指）。当执行指令时，CPU自动地修改PC  的内容，即每执行一条指令PC增加一个量，这个量等于指令所含的字节数（指令字节数），使 PC总是指向下一条将要取指的指令地址。由于大多数指令都是按顺序来执行的，所以修改PC 的过程通常只是简单的对PC 加“指令字节数”。

- 当程序转移时，转移指令执行的最终结果就是要改变PC的值，此PC值就是转去的目 标地址。处理器总是按照PC 指向取指、译码、执行，以此实现了程序转移

8. 模型机各功能部件是如何挂接到总线的，具体通过什么器件。

74LS244

通用寄存器：

寄存器引脚的Rx_CLK信号控制总线上面的数据能否进入寄存器，Rx_CLK信号高有效，而74LS244部件上面的Rx_BUS信号控制寄存器中数据能否传送到总线上，只有Rx_BUS低有效时，寄存器中的内容才会传送到总线上。

ALU

两个暂存器DA和DB来暂时保存ALU要处理的数据，当DA_CLK和DB_CLK高有效时，便将数据传送到ALU处理，而74LS244部件上面的ALU_BUS信号控制ALU运算后的数据能否传送到总线上，只有ALU_BUS低有效时，结果才会传送到总线上。

PC

PC中保存要执行的下一条指令的地址，PC_CLK高有效时，PC+1；LOAD_PC低有效时，会将跳转指令的地址通过总线进入PC，而74LS244部件上面的PC_BUS信号控制PC中存储的指令地址能否传送到总线上，只有PC_BUS低有效时，才会将PC中下一条指令地址传送到总线上。

9. 模型机的存储器容量是多少？是由什么器件实现的？该器件的容量是多少？

256B

RAM6116和RAM2764

6116  2KB

2764  8KB

10. 模型机的控制存储器容量是多少？由什么器件实现？是什么类型的存储器？容量是多少？

64B   2764  MROM   8KB

11. 模型机指令按功能可分为哪几种类别。

三大类指令包括运算类指令、控制转移类指令，数据传送类指令。

其中运算类指令包括算术运算、逻辑运算、移位运算共六类，分别为：ADD、AND、INC、SUB、OR、RR;控制转移类指令共两类，具体为HLT和JMP；数据传送类指令共六类，分别为：IN、OUT、MOV、LDI、LAD、STO。

- 本次设计实现了多少条指令？模型机指令系统的规模受哪些因素的制约？

- 15条指令

- 模型机指令系统的规模受以下几个因素的制约：

- 1.内存容量：模型机指令系统的规模受到可用内存容量的限制。指令系统需要存储指令、操作码、寄存器、内存地址等信息，因此需要足够的内存空间来存储这些信息。内存容量的限制会影响指令系统中指令的数量和复杂性。

- 2.地址位宽：指令系统的规模还受到地址位宽的制约。地址位宽决定了模型机能够寻址的内存空间大小。较小的地址位宽限制了可寻址的内存空间，从而限制了指令系统的规模。

- 3.数据通路宽度：数据通路宽度也会对指令系统的规模产生影响。数据通路宽度决定了模型机能够同时处理的数据位数。较小的数据通路宽度可能会导致指令系统需要更多的指令来完成相同的操作，从而增加了指令系统的规模。

- 4.指令格式和编码方式：指令格式和编码方式的设计会对指令系统的规模产生影响。不同的指令格式和编码方式对应着不同的指令编码长度和编码灵活性，会影响指令系统中指令的数量和复杂性。

- 综上所述，模型机指令系统的规模受到内存容量、地址位宽、数据通路宽度、指令格式和编码方式等因素的制约。

13. 本模型机采用了哪几种指令格式，请对各种指令格式的定义进行说明。

零地址指令、一地址指令、二地址指令

零地址指令：零地址指令是一种没有操作数的指令格式。它通常用于对栈进行操作或执行内部寄存器之间的运算。这种指令使用预定义的操作码，指示计算机执行特定的操作。由于没有操作数，指令本身包含了所有必要的信息。

一地址指令：一地址指令是一种指令格式，其中包含一个操作数。该指令将操作数从内存或寄存器中加载到运算单元，然后执行相应的操作。

二地址指令：二地址指令是一种指令格式，其中包含两个操作数。该指令从两个操作数中读取数据，然后将它们放入运算单元进行计算，并将结果存储到指定的位置。

14. 本模型机实现了哪些种寻址方式？还可以实现哪些寻址方式？

本模型机实现了直接寻址，立即寻址，间接寻址，寄存器寻址，寄存器间接寻址，还可以实现相对寻址，基址寻址，变址寻址等。

15. 变址寻址方式中，变址寄存器是如何约定的？可否采用其他寄存器？

变址寄存器是用于存储变址值的特定寄存器。变址寄存器通常是由指令集体系结构的设计者预定义并约定的，具体的约定和可用的寄存器取决于特定的计算机体系结构和指令集设计。

本实验中，可以将R2约定为变址寄存器，约定后无法随意选择其他寄存器来代替变址寄存器。

- 说明模型机寻址方式的判别及有效地址计算过程。

判别方式：

对于特定的指令，在机器指令的某些位用于判断操作数的寻址方式，例如使用ALU进行两数加和时，机器指令的最后两位用于判断源操作数的寻址方式，当最后两位为00时，源操作数寻址方式为立即寻址，在下一个字节得到源操作数，当最后两位不为00时，源操作数则使用寄存器寻址方式，在对应编号的寄存器中取出源操作数。

计算过程：

直接寻址：直接使用指令中的地址字段作为操作数的有效地址。

（寄存器）间接寻址：有效地址的计算涉及两个步骤： a. 读取指令中的地址字段，得到一个间接地址。 b. 使用间接地址从内存或寄存器中读取数据，得到最终的有效地址。

寄存器寻址：有效地址的计算就是使用寄存器编号作为索引，直接访问相应的寄存器。

立即寻址：有效地址的计算就是直接使用指令中的地址字段作为操作数的值。

17. 请对本模型机的微指令格式进行说明。

本模型机采用的微指令格式采用混合表示法，微指令一共24位

前16位是操作控制字段，除了微指令的第15～13位和12～10位采用字段编译法（3-8译码），分别对应源部件输出到总线和总线打人目标部件的微操作信号，其余每一位代表一个相应的微操作

后8位是顺序控制字段，顺序控制字段中前3位是P字段，用于指示是否要进行分支操作，后5位是下地址字段，用来给出下一步微指令的地址。

18. 请对模型机的微地址转移逻辑进行说明，试给出逻辑表达式。

微地址寄存器5位（MA4～MA0），由触发器74LS74组成。T2时刻，当前微指令第1-5位的下一条微指令地址[uA4，uAo]打入微地址寄存器；此刻，若当前执行的微指令中的判断位P1～P3置位，则地址转移逻辑电路将根据判断位P1～P3置位微地址寄存器MA4-MA0。

P1逻辑:若当前微指令是机器指令取指周期的最后一条微指令，则判断位P1=1，从而根据指令寄存器IR的I7I6I5I4位强制置位微地址存器的MA3～MA0，修改微地址[uA3,uA0]位，转向该机器指令的执行周期序列的第一条微指令地址[0I7I6I5I4]。

P3逻辑:在CPU指令集中部分单字节指令和双字节指令（LAD、STO、ALU系列和JMP系列指令）共用0P码，其执行周期的微指令序列共用第一条微指令（判断位P3=1），从第二条微指令开始分支，根据指令寄存器IR的I1I0位来决定不同微指令的分支走向：若I1I0=00，微指令下址的MA0=0，操作数分别来自寄存器和存储器（双字节指令）；若110≠00，则微指令下址的MA0=1，操作数全部来自寄存器（单字节指令）。

逻辑表达式

/SET_MA1 = /P1+/T2+/IR5

19. 模型机取指令之后，如何转入目标指令的微程序的。

微地址转移电路负责控制生成转入目标指令的微地址。当模型机取完指令后，当前微指令是机器指令取值周期的最后一条微指令，判断位P1为1

P1逻辑:若当前微指令是机器指令取指周期的最后一条微指令，则判断位P1=1，从而根据指令寄存器IR的I7I6I5I4位强制置位微地址存器的MA3～MA0，修改微地址[uA3,uA0]位，转向该机器指令的执行周期序列的第一条微指令地址[0I7I6I5I4]。

20. 说明本模型机后续微指令地址的形成方案，从机器上电执行第一条微指令开始。

对于每一条机器指令，模型机的微指令分为两个阶段，一个阶段作用于机器指令取指周期，一个阶段作用于机器指令的执行周期，若当前微指令是机器指令取值周期的最后一条微指令，则强制置位，若该机器指令为共用op码的指令，在机器指令执行周期的第二条微指令开始分支，根据低两位决定分支，其他情况下则根据下地址字段进行转移。

- 分析微程序控制的计算机上电后机器启动的大致过程。

- 启动仿真前，时钟信号CLK接在MANUAL_CLK端；启动仿真，复位信号RESET=1，然后手动按钮MANUAL_CLK一次，令时钟信号CLK上升沿跳变，初始化节拍{T1,T2} = {1,0}；最后，令复位信号RESET=0，初始化过程完成。

- 手动操作开关，单步执行上述机器语言程序。在指令的指令周期中，对照微程序流程图，观察每一条微指令的作用，以及单步执行的结果（例如寄存器AR、IR、PC及总线BUS上的数据）。

22. 微指令各编码字段的译码是如何实现的（通过什么器件）。

是通过3:8译码器（74LS138）实现的。

23. 说明指定指令的微程序流程。

假设我们有一条指令 "ADD R1, R2"，表示将寄存器 R1 和寄存器 R2 的值相加，并将结果存储回 R1。

以下是一个简化的微程序流程示例：

读取指令阶段： a. 从指令存储器中获取指令 "ADD R1, R2"。 b. 将指令存储到指令寄存器中。

指令解码阶段： a. 解码指令寄存器中的指令，提取操作码和寄存器编号。 b. 识别出操作码为 "ADD"。 c. 识别出寄存器编号为 R1 和 R2。

微程序执行阶段： a. 控制逻辑根据操作码 "ADD" 进行判断和分支。 b. 根据寄存器编号 R1 和 R2，将对应的寄存器值传递给算术逻辑单元（ALU）。 c. ALU 执行加法操作，将结果存储在临时寄存器或运算结果寄存器中。 d. 控制逻辑将结果从临时寄存器或运算结果寄存器传递回 R1 寄存器。

24. 请给出加法指令采用寄存器间接寻址完成通用寄存器与内存单元中数据相加时的指令格式及微程序流程。

（1）内存数据为源操作数

（2）内存数据为目标操作数

加法指令采用寄存器间接寻址完成通用寄存器与内存单元中数据相加时，可以给出以下的指令格式和微程序流程。

内存数据为源操作数的指令格式：

7～4                        3～2                      1～0

| ADD | R1 | (R2) |
| --- | --- | --- |

这个指令表示将通用寄存器 R1 的值与存储在内存中 R2 寄存器指向的地址处的数据相加。

(a) 取指令阶段：

从指令存储器中获取指令 "ADD R1, (R2)"。

将指令存储到指令寄存器中。

(b) 指令解码阶段：

解码指令寄存器中的指令，提取操作码和寄存器编号。

识别出操作码为 "ADD"。

识别出寄存器编号为 R1 和 R2。

(c) 微程序执行阶段：

控制逻辑根据操作码 "ADD" 进行判断和分支。

读取 R2 寄存器的值，作为内存地址。

通过地址字段将数据从内存中加载到临时寄存器或运算单元中。

将 R1 寄存器的值与加载的数据进行加法运算。

将运算结果存储到临时寄存器或目标寄存器 R1 中。

控制逻辑结束微程序执行。

内存数据为目标操作数的指令格式：

7～4                        3～2                      1～0

| ADD | (R1) | R2 |
| --- | --- | --- |

这个指令表示将通用寄存器 R2 的值与存储在内存中 R1 寄存器指向的地址处的数据相加，并将结果存储回内存。

内存数据为目标操作数的微程序流程：

(a) 取指令阶段和指令解码阶段同上。

(b) 微程序执行阶段：

控制逻辑根据操作码 "ADD" 进行判断和分支。

读取 R1 寄存器的值，作为内存地址。

通过地址字段将数据从内存中加载到临时寄存器或运算单元中。

将 R2 寄存器的值与加载的数据进行加法运算。

将运算结果存储回内存的目标地址。

控制逻辑结束微程序执行。

25. 指导书的参考设计中存在 BUG，请找出并进行修正。